ATLANTIS                ПАСПОРТ НА ИЗДЕЛИЕ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ

ВНИМАНИЕ!

- Прочтите инструкцию перед установкой

- Сохраняйте эту инструкцию после установки

- Установка гидромассажной кабины должна производиться квалифицированным специалистом, имеющим сертификат электрика

- Мы (производитель) оставляем за собой право, при замене запчастей использовать новые комплектующие

- Здесь представлены общие рисунки, у которых может быть небольшое расхождение с оригиналом

- Наличие редукторов, поддерживающих в системе водоснабжения одинаковое давление горящей и холодной воды не более 4,5 атмосферы. Редукторы устанавливаются заказчиком. Не допускается установка редукторов непосредственно на выводы арматуры к сантехническому изделию (из-за габаритных размеров).

- Температура горячей воды, подаваемой к кабине не должна превышать 70-ти градусов

- Уровень канализации не должен превышать 50 мм от пола до центра канализационной трубы.

- Максимальная нагрузка на поддон не должна превышать 200 кг.

- Необходима установка фильтров грубой очистки воды.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Уважаемый покупатель

Приобретенное Вами оборудование произведено в соответствии с современными европейскими техническими стандартами, отвечает строительным и санитарным нормам и адаптировано для эксплуатации в России. Внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации. Оно содержит важную информацию для безопасного монтажа, использования и обслуживания.

Храните его в надежном месте.

- Это оборудование предназначено для непрофессионального использования внутри помещений.

- Элементы упаковки (пластиковые пакеты, металлические скрепки) могут быть потенциально опасны для детей, поэтому выбросите упаковку сразу же после установки кабины или уберите в недоступное место.

- Убедитесь в том, что Ваша кабина не повреждена и полностью укомплектована.

- Сборка и подключение к электрической и водопроводной сети должны производиться квалифицированными специалистами, имеющими необходимые лицензии на производство работ такого рода. Неправильная работа может принести вред людям, животным и Вашей собственности. В этом случае производитель снимает с себя всякую ответственность.

- Ваша кабина должна использоваться только для того, для чего она разработана. Производитель не отвечает за поломки, вызванные ненадлежащим, неверным или неразумным  использованием. При работе с электрическими приборами необходимо помнить о некоторых основополагающих правилах:

  - не используйте удлинители в ванной или душе;

  - никогда не тяните провод, чтобы вынуть вилку из розетки;

  - никогда не подвергайте приборы воздействию дождя, солнца и т.д., не оставляйте их без присмотра;

  - не разрешайте детям или лицам, не знакомыми с этими правилами, пользоваться приборами без Вашего присмотра

- В случае неисправностей  и/или неправильной работы обесточьте кабину и старайтесь к ней не прикасаться. Неисправная кабина может не обеспечить заложенных в ее конструкцию требований по безопасности и быть потенциально опасной.

- Дети должны сопровождаться взрослыми во время пользования кабиной

- Регулятор подачи воды должен находиться в среднем положении во избежание температурного шока.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СБОРКИ

    - Установка поддона

2. МОНТАЖ

2.1. Сборка каркаса:

2.2. УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ:

2.3. Соединение задних стенок:

2.4. УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ

5. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблемы | Возможные неисправности | Решение проблемы |
| --- | --- | --- |
| Утечка воды | - Некачественная уплотняющая прокладка - Нарушено соединение труб - Повреждена труба - Засорился фильтр грубой очистки | - Замените - Восстановите - Замените - Прочистите фильтр |

6. ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Протирайте кабинку слабыми моющими средствами или мылом.

- Не протирайте душевую кабину сильнодействующими моющими средствами, спиртосодержащими, бензином или другими химическими средствами.

- При появлении темных пятен на кабине, Вы можете очистить их с помощью уксуса слабой концентрации, после чего необходимо промыть водой.

- Для полировки и наведения блеска можно пользоваться специально предназначенными для этого средствами. Если поверхность кабины стала пятнистой, нанесите зубную пасту на мягкую ткань и протрите ее.

- Осадок и налет, остающиеся от воды, с поверхности кабины лучше удалить, смочив мягкую ткань в слегка подогретом лимонном соке или уксусе.

- Неглубокие царапины можно удалить, отшлифовав поверхность наждачной бумагой № 2000, смоченной в воде, а затем отполировав ее с помощью зубной пасты и мягкой ткани.

- Уход за металлическим покрытием. Слегка протрите металлические части мягкой х/б тканью, вытрите насухо. Ни в коем случае не протирайте их жесткой тканью.

- Поддерживайте в чистоте поддон, избегайте засорения слива выпуска воды посторонними предметами.